Приложение № 1

к Документации по открытому запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» ______________/ О.Н. Герасименко / «___» ____________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги связи «бесплатный вызов с предоставлением интеллектуального номера в коде доступа «800»

Иркутск

2019

1. Основные положения

1.1. Перечень основных терминов и определений

В данном техническом задании следующие термины и определения имеют значение, указанное ниже:

«Заказчик» – ООО «Иркутскэнергосбыт.

«КДУ» – код доступа к услуге связи в соответствии «Российской системой
и планом нумерации» (Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 17 ноября 2006 г. № 142).

«СФС» – (Сеть фиксированной стационарной телефонной связи ) - сеть, для доступа к которой абонентами  используются проводные телефонные аппараты, АТС и оборудование передачи данных.

«СПС» – (Сеть подвижной связи) - совокупность технических средств, обеспечивающая подвижным абонентам возможность установления связи между собой и со стационарными абонентами сети.

«Интеллектуальный номер» – номер, присваиваемый Заказчику
в соответствии с «Российской системой и планом нумерации» в КДУ «800» и индексе (X1X2X3), закреплённым за оператором связи, предоставляющим услуги связи с использованием кодов доступа к услугам связи.

Для целей Технического задания под Интеллектуальными номерами понимаются номера вида:

«8-800-X1 X2 X3  X4 X5 X6 X7», где:

8 – префикс междугородного доступа;

800 – КДУ;

X1 X2 X3 – индекс, закрепляемый за оператором связи, предоставляющим услуги электросвязи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи;

X4 X5 X6 X7 – идентификатор (номер) Услуги Заказчика.

«Пользователь» – физическое или юридическое лицо, осуществляющее вызовы на Интеллектуальный номер Заказчика.

Услуга телефонной связи «Бесплатный вызов» в КДУ «800» – услуга связи, позволяющая Заказчику принимать телефонные вызовы от Пользователей СФС и СПС Иркутской области на Интеллектуальный номер, подключенный к  Оборудованию Центра телефонного обслуживания Заказчика.

«Центр телефонного обслуживания» (ЦТО) – подразделение Заказчика, оказывающее услуги по телефонному информированию Пользователей об услугах (функциях), предоставляемых клиентам Заказчика.

Объект автоматизации – 3 этаж административного здание, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская 83.

Оборудование ЦТО (далее – Оборудование) - программно-аппаратный комплекс на базе УПАТС Avaya CS1000E, обеспечивающая подключение к сети оператора связи.

1.2. Оказываемая услуга:

Услуга телефонной связи «Бесплатный вызов» в КДУ «800» (далее – Услуга)

1.3. Краткое описание ЦТО Заказчика и системы интеграции с сетями операторов связи:

Центр телефонного обслуживания ООО «Иркутскэнергосбыт» - контактный центр с централизованным управлением и общим набором программного обеспечения на рабочих местах операторов. В рамках всего ЦТО действует единая система отчётности, мониторинга и статистики, а также система записи и хранения переговоров операторов.

ЦТО представляет собой совокупность оборудования автоматизированных рабочих мест операторов ЦТО, взаимодействующих посредствам передачи данных с несколькими  подсистемами специализированного аппаратного и программного обеспечения, составляющими ядро ЦТО.

ЦТО расположен в городе Иркутске.

В качестве подсистемы для интеграции с сетями операторов связи в ЦТО Заказчика имеется УПАТС Avaya CS1000E.

Данная УПАТС оснащена комплектом плат расширения, обеспечивающих возможность подключения к сетям операторов связи с использованием цифровых потоков E1 ISDN PRI по протоколу EDSS-1. Для коммутации с потоками Е1 каждая плата расширения имеет 1 порт с интерфейсом G.703. Для синхронизации цифровых потоков E1 используется интегрированный на платах расширения clock контроллер.

2. Цели и задачи предоставления Услуги

2.1. Целью предоставления Услуги является использование Интеллектуального номера в КДУ «800» с возможностью бесплатных телефонных соединений с ЦТО Заказчика от Пользователей СФС и СПС на территории Иркутской области. За все состоявшиеся телефонные соединения, входящие на Интеллектуальный номер в КДУ «800» Заказчик производит расчеты с Исполнителем по утвержденным тарифам.

2.2. Задачи, решаемые в рамках оказания Услуги:

В рамках данного технического задания предлагается выполнение следующих задач, необходимых для достижения цели предоставления Услуги:

а) Организация выделенного канала доступа для технологического присоединения цифровыми потоками E1 Оборудования ЦТО Заказчика к телефонной сети Исполнителя;

б) Предоставление услуги «Бесплатный вызов» с выделением Интеллектуального номера в КДУ «800» и завершением соединения с Интеллектуальным номером на Оборудования ЦТО Заказчика.

3. Требования к предоставлению Услуги

3.1. Исполнитель обеспечивает технологическое подключение своего оборудования и его совместимость с Оборудованием ЦТО Заказчика.

3.2. Исполнитель должен обеспечивать завершение соединения с  Интеллектуальным номером в КДУ «800» по одному из двух вариантов:

а) через сеть оператора связи  ООО «Иркутскэнергосвязь» на выделенный ЦТО Заказчика многоканальный телефон (3952)790-777;

б) по выделенному каналу доступа на портах цифровых потоков E1 Оборудования ЦТО Заказчика.

3.2. Организация присоединения Оборудования ЦТО Заказчика к телефонной сети Исполнителя  выполняется силами Исполнителя путем организации выделенного канала доступа, соединяющего порты E1 Оборудования ЦТО Заказчика с узлом доступа Исполнителя (оператора связи).

3.3. Способ организации канала, соединяющего порты E1 Оборудования ЦТО Заказчика с узлом доступа Исполнителя (оператора связи) – оптоволокно
или кабель стандарта UTP категории 5e (в зависимости от места расположения ближайшей точки присутствия Исполнителя).

3.4. Точка входа кабеля в помещение объекта автоматизации Заказчика – согласно полученным техническим условиям от собственника здания и проектно-сметной документации на строительство канала доступа.

3.5. Зоной ответственности Исполнителя при организации канала, соединяющего порты E1 Оборудования ЦТО Заказчика с узлом доступа Исполнителя (оператора связи) является вспомогательное коммутационное оборудование и кабель до портов E1 Оборудования Заказчика.

3.6. Интерфейс подключения цифровых потоков Е1 на Оборудовании Заказчика – G.703 с коннектором типа RJ-45.

3.7. Вспомогательное коммутационное оборудование Исполнителя должно иметь техническую возможность установки в стойку 19” и занимать место
в телекоммуникационном шкафу Заказчика не более 1U.

3.8. Цифровые потоки E1 должны отвечать техническим требованиям цифровых сетей ISDN, а также требованиям стандартов интерфейса подключения ISDN PRI с протоколом сигнализации EDSS-1.

3.9. Общее количество подключенных к Оборудованию Заказчика цифровых потоков E1 должны обеспечивать не менее 120 (ста двадцати) одновременных соединений, поступающих на Интеллектуальный номер в КДУ «800».

3.10. Исполнитель должен обеспечить равномерное распределение количества вызовов, поступающих на Интеллектуальный номер в КДУ «800» по тайм-слотам 4 (четырех) цифровых потоков E1, посредством циклического распределения.

3.11. Исполнитель должен своими силами и за свой счет провести строительно-монтажные работы по организации выделенного канала доступа от своей сети до оборудования Заказчика на объекте автоматизации и выполнить подключение Интеллектуального номера в коде доступа «800» в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 1).

3.12. Исполнитель должен обеспечивать фильтрацию, поступающих на Интеллектуальный номер вызовов с учетом ABC и DEF кодов,  черных и белых списков телефонных номеров Пользователей, определенных Заказчиком. В списках допустимо указание телефонных номеров как перечислением, так и интервалами.

3.13. В рамках оказания Услуги, Заказчику по выбору могут быть предоставлены в электронном виде статистические отчеты, содержащий данные о совершенных вызовах на Интеллектуальный номер:

– ежедневный отчет (за истекшие сутки) содержащий данные о времени начала и длительности соединения, номере Пользователя Услуг;

–  ежемесячный отчет (за прошедший Отчетный период) содержащий данные о суммарном количестве вызовов на Интеллектуальный номер Заказчика и суммарной длительности состоявшихся соединений по каждому дню соответствующего месяца.

3.14. В настоящее время в ЦТО Заказчика используется интеллектуальный
номер 800-100-9777. При технической невозможности оказания
Услуги с сохранением номера Заказчика, Исполнитель предоставляет иной
номер в КДУ «800» из собственной номерной емкости, о чем заблаговременно оповещает Заказчика официальным письмом.

3.15. Услуга должна оказываться  непрерывно и круглосуточно.
В случае возникновения аварийной ситуации, повлекшей приостановку оказания Услуги на срок более 12 часов, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика
в письменном виде или по контактному телефону, указываемому Заказчиком. Предоставление Услуги должно быть возобновлено Исполнителем
не более чем через 24 часа с момента аварийной ситуации.

3.16. Извещение о необходимости перерывов в работе при проведении профилактических, ремонтных и прочих работ Исполнителем проводится заблаговременно в письменной форме – не позднее, чем за 3 дня с обязательным предоставлением резервирования по предоставляемым услугам. Перерывы
для проведения таких работ должны быть спланированы в часы наименьшей нагрузки.

3.17. Предоставление услуги должно быть обеспечено:

- справочно-информационной дежурной службой Исполнителя;

- возможностью приема  по e-mail обращений (заявок) Заказчика по вопросам, касающимся работоспособности предоставления услуг связи.

3.28. Общий объем оказываемой Услуги зависит от интенсивности входящего потока трафика и определяется по факту оказания Услуги за отчетный период. Прогнозное значение объема Услуги, полученное на основе статистических данных за прошедшие периоды, составляет не менее 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) минут состоявшихся соединений в месяц. Соотношение объемов соединений с разных направлений инициирования вызова:

| Направление инициирования входящего вызова | Количество минут в месяц | % от общего объема |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От СПС Иркутской области, в том числе: | 660 000 | 88% |  |
| МТС | 225 000 | 30% |  |
| Теле2 | 277 500 | 37% |  |
| Мегафон | 75 000 | 10% |  |
| Билайн | 75 000 | 10% |  |
| Других операторов | 7 500 | 1% |  |
| От СФС г. Иркутска | 30 000 | 4% |  |
| От СФС остальных населенных пунктов Иркутской области | 60 000 | 8% |  |
| Итого | 750 000 | 100% |  |

СФС – сети операторов фиксированной телефонной связи.

СПС – сети подвижной связи.

4. Требования к Исполнителю Услуги

4.1.  Для обеспечения качества Услуги и исключения зон эксплуатационной ответственности с третьими лицами, Исполнитель должен обладать собственными каналами передачи данных, в том числе магистральными, если оборудование для предоставления услуги телефонной связи «Бесплатный вызов» в КДУ «800» находится за пределами Иркутской области.

4.2. Исполнитель должен иметь лицензии, выданные Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

- лицензия на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи;

- лицензия на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

- лицензия на услуги связи по предоставлению каналов передачи данных;

- лицензия на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

В зависимости от используемой технологии предоставления услуг, кроме вышеперечисленных лицензий, Исполнитель должен иметь лицензии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
на данные виды деятельности.

5. Документы, предоставляемые Исполнителем по факту оказанной Услуги

5.1. По факту выполнения работ в части организации канала доступа
и подключения интеллектуального номера, Исполнитель с момента заключения договора, но не позднее 30 календарных дней предоставляет Заказчику на подписание Акт выполненных работ по организации канала доступа (приложение № 2), подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

5.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта
выполненных работ об организации канала доступа Заказчик обязан провести проверку результатов выполненных работ в части организации канала доступа и подключения Интеллектуального номера на предмет ее соответствия условиям договора и технического задания. При отсутствии несоответствий Заказчик обязан подписать Акт  и направить 1 (один) экземпляр Исполнителю.

5.3 Если при проверке результатов выполненных работ в части организации канала доступа и подключения Интеллектуального номера, обнаружится
их несоответствие условиям договора и требованиям технического задания Заказчик отказывается от подписания Акта о готовности канала доступа, заявив
в течение 6 (шести) рабочих дней Исполнителю мотивированный отказ от его подписания – Акт о недостатках (дефектах) с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроком их устранения. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки (дефекты). При этом срок устранения Исполнителем выявленных недостатков (дефектов) включается в срок приема Заказчиком выполненных работ
в части организации канала доступа и подключения интеллектуального номера.

5.4. Ежемесячно по факту оказания услуги не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки Услуг за соответствующий отчетный период (месяц) (далее – Акт)
в 2 (двух) экземплярах, а также статистические данные по количеству минут состоявшихся соединений за отчетный период.

5.5. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта Заказчик обязан провести проверку результатов оказанной Услуги на предмет ее соответствия условиям договора и технического задания и при отсутствии несоответствий подписать Акт и направить один экземпляр Исполнителю.

5.6. Если при проверке результатов оказанной Услуги Заказчиком обнаружится ее несоответствие требованиям технического задания и условиям договора Заказчик отказывается от подписания Акта, заявив в течение 10 (десяти) рабочих дней Исполнителю мотивированный отказ от его подписания – Акт о недостатках (дефектах) с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроком их устранения. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки (дефекты). При этом срок устранения Исполнителем выявленных недостатков (дефектов) включается в срок приема Заказчиком оказанных услуг.

5.7. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуги в соответствующем месяце считаются исполненными с момента подписания Исполнителем
и Заказчиком Акта.

6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере деятельности, связанной с предоставлением услуги:

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

- Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2005 г. № 87
«Об утверждении перечня наименований услуг связи, в лицензии, и перечней лицензионных условий»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2006
№ 32 «Об утверждении Правил оказании услуг связи по передаче данных»;

- Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 г. № 142 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации»;

- Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования».

Начальник отдела информационных технологий                                               А.В. Куц

Приложение № 1

к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование услуг | Форма приема выполненных (оказанных) услуг | Сроки выполнения(оказания) услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Организация канала доступа от сети Исполнителя до оборудования Заказчика на объекте автоматизации; - Подключение Интеллектуального номера в КДУ 800. | Акт выполнения работ по организации канала доступа и подключения Интеллектуального номера в КДУ 800 | С момента заключения договора в течении не более 30 (тридцати) календарных дней. |
| 2 | Оказание услуги «Бесплатный вызов с предоставлением интеллектуального номера в КДУ 800» | Акт сдачи-приемки услуги за отчетный период | В течении всего срока действия договора. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма

_______________________________ Начало формы___________________________

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по организации канала доступа

г. Иркутск									 «___» __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Заказчика  ООО «Иркутскэнергосбыт», в лице___________________________________________________, действующего на основании_______________________________________________________________ 
№ _______________ на право представления и подписания документов от имени 
и в интересах ООО «Иркутскэнергосбыт», с одной стороны, и со стороны Исполнителя ______________________________________________________, в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с Договором от _________20___ № _________________ на оказание услуг связи «бесплатный вызов с предоставлением интеллектуального номера в коде доступа «800» (далее – Договор), Исполнитель оказал, а Заказчик принял работы по организации канала доступа до оборудования Заказчика на Объекте автоматизации и подключению интеллектуального номера в КДУ «800».

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов работ
по организации канала доступа до оборудования Заказчика на объекте автоматизации и подключения интеллектуального номера, в части их соответствия условиям Договора уполномоченным представителем по техническим вопросам со стороны Заказчика проведена экспертиза ______________________________________________.

(своими силами/с привлечением)

По результатам проведения экспертизы установлено _____________________________________

(соответствие/несоответствие)                                                                                                            оказанных услуг по организации канала  доступа до оборудования Заказчика на Объекте автоматизации и подключению интеллектуального номера в КДУ «800» условиям Договора.

Уполномоченный представитель по техническим вопросам Заказчика, осуществивший проверку результатов в части их соответствия условиям Договора:

________________   ______________________________________________.

(подпись)					(должность, Ф.И.О.

| от ЗАКАЗЧИКА ____________________ ____________________ м.п. | от ИСПОЛНИТЕЛЯ _____________________ _____________________ м.п. |
| --- | --- |

_______________________________ Конец формы ___________________________

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма

_______________________________ начало формы ___________________________

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг от ____________20__ г.

г. Иркутск									 «___» __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель со стороны Заказчика  ООО «Иркутскэнергосбыт» с одной стороны, и представитель со стороны Исполнителя __________________________, с другой стороны, вместе именуемые как Стороны составили настоящий акт о том что  нижеследующем.

1.	Исполнитель оказал Заказчику  следующие услуги :

| Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Стоимость оказанных услуг без НДС | Налоговая ставка | Сумма НДС | Стоимость оказанных услуг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Услуги оказаны на сумму: ________________________________________________руб. _____ коп.

(сумма прописью)

В том числе НДС: ________________________________________________руб. _____ коп.

(сумма прописью)

Стороны по объему и качеству оказанных услуг претензий друг к другу не имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

| от ЗАКАЗЧИКА _______________________ _______________________ м.п. | от ИСПОЛНИТЕЛЯ _________________________ _________________________ м.п. |
| --- | --- |

_______________________________ конец формы ______________________________

| ЗАКАЗЧИК (подписант) __________________ /___________/ (Ф.И.О.) «___» ____________ 20__ г. м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ (подписант) __________________ /___________/ (Ф.И.О.) «___» ____________ 20__ г. м.п. |
| --- | --- |