Приложение №1 к Договору подряда……/КС-2026 от  ……….

| СОГЛАСОВАНО: ______________ | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» ________________ О.Н. Герасименко |
| --- | --- |

Техническое задание

на монтаж кондиционеров в арендуемых помещениях, расположенных по адресу: Иркутская область, муниципальный район Шелеховский, городское поселение Шелеховское, город Шелехов, проспект Строителей и монтажников, здание 15а.

- Заказчик: ООО «Иркутскэнергосбыт»

- Исполнитель: Определяется по результатам закупки

- Объект: офис Шелеховского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, здание 15а.

- Цель работы:

Монтаж оборудования для контроля необходимых параметров микроклимата помещениях.

- Характеристики основных строительных конструкций здания:

-здание с несущим ж/б каркасом с заполнением ж/б плитами толщиной 400мм.

-внутренние стены здания выполнены из кирпичной кладки и ГКЛ перегородок толщиной         120мм. -облицовка фасада на момент монтажа отсутствует;

- Характеристика помещения:

-потолок – подвесной «Армстронг»;

-высота помещений –2,8 м (до низа подвесного потолка);

Технические условия на монтаж кондиционеров.

  - Монтаж внутренних блоков кондиционеров произвести на стене, под потолком, с применением кабельных каналов для монтажа трубок и кабеля межблочной трассы.                        (см. приложение №1).

  - Внешние блоки установить на наружной поверхности стены здания: на новые кронштейны.

  - Используемый тип хладагента в устанавливаемых моделях кондиционера R410A или R32.

  - Устанавливаемые модели должны быть оснащены:

1. Многоступенчатой очисткой воздуха;

2. Автоматической очисткой испарителя;

3. Системой самодиагностики и автоматической защитой;

4. Автоматической оттайкой инея;

5. Системой обнаружения утечки хладогента;

6. Управлением скоростью вентилятора;

7. Функцией осушения воздуха;

8. Фильтром высокой степени очистки;

9. Отсутствием электромагнитных помех;

10. Цифровым дисплеем с четким и контрастным изображением;

11. Система должна быть заправлена хладогентом и готова к эксплуатации;

  - Все материалы, используемые при монтаже кондиционеров, должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

  - Электрическое питание: выполнить прокладку новых линий питания с установкой автоматических выключателей с последующим подключением кондиционеров. (см. приложение №1).

  - Отвод конденсата выполнить при помощи дренажной помпы через трубки, на отмостку здания.

  - Монтаж фреоновых трасс выполнить медными трубопроводами актуального диаметра.

  - Монтаж трасс фреона и конденсатопровода осуществить в кабель-каналах на открытых участках стен. Фактическая высота запотолочного пространства – не менее 200 мм.

  - Работы должны быть выполнены без нарушения существующей отделки помещений.

- Организационные требования.

  - Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться на работающем предприятии, при работающем персонале и посетителях, а так же при наличии автомобилей на прилегающей к зданию территории, с обеспечением постоянного доступа в подъезды строений и на дворовую территорию. Непосредственное место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком для исключения попадания на него посторонних лиц.

  - Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений для размещения персонала, а также свободной территории для размещения машин, механизмов и транспортных средств.

  - Подрядчик несет ответственность за повреждение мебели, инвентаря, а также размещенных на прилегающей территории транспортных средств, если повреждения  причинены при производстве работ.

  - Подрядчик, в случае нарушения условий п. 7.3, обязан в сроки, предусмотренные Договором, произвести восстановительные работы за свой счет.

  - Подрядчик должен не позднее 2 рабочих дней до начала производства работ направить на предприятие заявку (Форма 1) и письмо, оформленное на фирменном бланке организации подрядчика, подготовленное по форме 2, установленной в Приложении 2 к Регламенту «Допуск подрядного персонала на территории предприятия ООО «Иркутская энергосбытовая компания», а также персонал организации подрядчика обязан пройти вводный инструктаж с регистрацией инструктажей в «Журналах регистрации вводного инструктажа» по пожарной безопасности и охране труда подписями инструктирующего и инструктируемого. Выбрасывать мусор на территорию, прилегающую к месту производства работ, запрещается, Подрядчик обязан собственными силами и за свой счёт произвести утилизацию строительного мусора.

  - Выбрасывать мусор на территорию, прилегающую к месту производства работ, запрещается, Подрядчик обязан собственными силами и за свой счёт произвести утилизацию строительного мусора.

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания актов выполненных работ, на кондиционеры – 36 месяцев.

  - Гарантия должна включать эффективную работу кондиционера во всех режимах в течении всего гарантийного срока. В случае утечки фреона в период гарантии, подрядчик обязан выявить причину утечки, а также устранить и восстановить необходимый объем фреона своими силами и за свой счёт.

Приложения:

- План установки кондиционеров на 3 этаже - 1 л.

- План установки кондиционеров на 4 этаже - 1 л.

- Ведомость объемов работ-9 л.

Составил:

Инженер по надзору за ЗиС 1 кат.

ОКС и КР                                                                        ____________________ К.В. Коровин

Начальник ОКС и КР            ___________________Е.Л. Баженов